Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение Образования

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Кафедра электронных вычислительных машин

Отчет по лабораторной работе № 3

Тема: «Тактирование. Питание. Энергопотребление»

Выполнил:

студент группы 350503 Губаревич А.В.

Проверил:

ассистент каф. ЭВМ  __________________  Шеменков В.В.

Минск 2026

1 цель работы

Изучить принципы построения систем с низким энергопотреблением на базе микроконтроллера MSP430F5529. Написать программу, переключающую режимы тактирования, питания и энергопотребления в соответствии с заданием. Измерить ток потребления микроконтроллера и платы, напряжение питания и частоту MCLK в каждом из режимов.

- 2 исходные данные к работе

Вариант №5.

Режим пониженного энергопотребления: LMP4.

Напряжение питания ядра Vcore: 1,8 B, 1,4 B.

Тактирование: DCOCLK = 2,3 МГц, ACLK = DCOCLK, смена частоты делителем 4.

- 3 теоретические сведения

MSP430F5529 поддерживает 7 режимов пониженного энергопотребления: LPM0–LPM4, LPM3.5, LPM4.5. Режимы LPM0–LPM4 конфигурируются битами CPUOFF, OSCOFF, SCG0, SCG1 регистра состояния SR:

1 Бит 4 – CPUOFF. Отключает процессор.

2 Бит 5 – OSCOFF. Отключает генератор частот (если не используется для MCLK/SMCLK).

3 Биты 6, 7 – SCG0, SCG1. Отключение системного тактового генератора (FLL/DCO).

LPM4 –  все тактовые частоты запрещены, отключены SMCLK, ACLK, DCO. Самоактивация невозможна, доступны только внешние прерывания.

Модуль управления питанием PMM:

–  входное напряжение 1,8–3,6 В;

– 4 уровня напряжения для питания ядра (Vcore), задаваемых битами PMMCOREV;

–  супервизор SVS и монитор SVM с программируемым порогом;

–  сброс при низком питании (BOR).

Повышение частоты MCLK требует повышения напряжения питания Vcore. При переключении на более высокую частоту необходимо убедиться, что уровень напряжения питания достаточен. Vcore можно изменять только на один уровень за раз.

- 4 выполнение работы

В ходе лабораторной работы была разработана программа для MSP430F5529, реализующая переключение режимов тактирования и энергопотребления в соответствии с вариантом 5. Кнопкой S1 выполнялось переключение между режимами с Vcore 1,4 В и 1,8 В, при этом частота ACLK изменялась делителем /4 и /1. Кнопкой S2 осуществлялся вход в режим LPM4 и выход из него.

Для индикации использовались LED1 для активного режима, LED3 для LPM4, LED4 и LED5 для высокого и низкого уровня Vcore, а LED8 – для визуального отображения изменения частоты через таймер. Также были выполнены измерения тока потребления микроконтроллера и всей платы, напряжения Vcc и частоты MCLK на выводе P7.7.

Рисунок 4.1 – напряжение платы

Рисунок 4.2 – ток платы в неактивном режиме

Рисунок 4.3 – ток платы в активном режиме

Рисунок 4.4 – ток MSP 430 в активном режиме

Рисунок 4.5 – ток MSP 430 в режиме LPM4

Рисунок 4.6 – ток платы в режиме LPM4

Рисунок 4.7 – ток MSP 430 в неактивном режиме

Рисунок 4.8 – частота колебаний в активном режиме

Рисунок 4.9 – частота колебаний в режиме LMP4

Рисунок 4.11 – частота колебаний в неактивном режиме

Заключение

В ходе лабораторной работы были изучены принципы построения систем с низким энергопотреблением на базе MSP430F5529. Была написана программа, переключающая режимы тактирования, питания и энергопотребления в соответствии с вариантом 5. Программа использует прерывания для управления, минимизирует активную работу процессора и соблюдает пошаговое переключение напряжения питания. Измерены ток потребления микроконтроллера и платы, напряжение питания и частота MCLK в различных режимах. Полученные результаты подтверждают эффективность использования режимов пониженного энергопотребления для снижения тока потребления.

Приложение А

(обязательное)

Листинг кода

1  #include <msp430.h>

2

3  /*

4   * Лабораторная работа №3

5   * Вариант 5

6   *

7   * LPM      : LPM4

8   * Vcore    : 1.8 В <-> 1.4 В

9   * DCOCLK   : ~2.3 МГц

10   *

11   * ACLK:

12   *   HIGH mode -> DCOCLK / 1

13   *   LOW mode  -> DCOCLK / 4

14   *

15   * S1 - переключение HIGH / LOW

16   * S2 - переключение ACTIVE / LPM4

17   *

18   * LED1 - ACTIVE

19   * LED3 - LPM4

20   * LED4 - Vcore = 1.8 В

21   * LED5 - Vcore = 1.4 В

22   * LED8 - индикация частоты ACLK

23   */

24

25

26  /* =========================================================

27   * Распиновка

28   * ========================================================= */

29

30  #define LED1    BIT0       /* P1.0 */

31  #define LED3    BIT2       /* P8.2 */

32

33  #define LED4    BIT1       /* P1.1 */

34  #define LED5    BIT2       /* P1.2 */

35  #define LED8    BIT5       /* P1.5 */

36

37  #define S1      BIT7       /* P1.7 */

38  #define S2      BIT2       /* P2.2 */

39

40

41  /* =========================================================

42   * Состояния

43   * ========================================================= */

44

45  /*

46   * 0 -> LOW:

47   *      Vcore = 1.4 В

48   *      ACLK = DCOCLK / 4

49   *

50   * 1 -> HIGH:

51   *      Vcore = 1.8 В

52   *      ACLK = DCOCLK / 1

53   */

54  volatile unsigned char high_mode = 0;

55

56

57  /*

58   * 0 -> ACTIVE

59   * 1 -> LPM4

60   */

61  volatile unsigned char in_lpm4 = 0;

62

63

64  /*

65   * S1 ISR только устанавливает этот флаг.

66   *

67   * Само переключение Vcore выполняется

68   * в main(), а не внутри прерывания.

69   */

70  volatile unsigned char change_power_request = 0;

71

72

73  /* =========================================================

74   * Прототипы

75   * ========================================================= */

76

77  void initGPIO(void);

78  void initClock(void);

79  void initTimer(void);

80

81  void SetVcoreUp(unsigned int level);

82  void SetVcoreDown(unsigned int level);

83

84  void setHighMode(void);

85  void setLowMode(void);

86

87

88  /* =========================================================

89   * Повышение Vcore НА ОДИН УРОВЕНЬ

90   * ========================================================= */

91

92  void SetVcoreUp(unsigned int level)

93  {

94      /*

95       * Разрешаем изменение регистров PMM.

96       */

97      PMMCTL0_H = PMMPW_H;

98

99

100      /*

101       * Настраиваем монитор и супервизор

102       * высокой стороны для нового уровня.

103       */

104      SVSMHCTL =

105              SVSHE |

106              SVMHE |

107              (SVSHRVL0 * level) |

108              (SVSMHRRL0 * level);

109

110

111      /*

112       * Настраиваем монитор низкой стороны.

113       */

114      SVSMLCTL =

115              SVSLE |

116              SVMLE |

117              (SVSMLRRL0 * level);

118

119

120      /*

121       * Ждём стабилизации SVS/SVM.

122       */

123      while ((PMMIFG & SVSMLDLYIFG) == 0)

124      {

125      }

126

127

128      /*

129       * Очищаем старые флаги.

130       */

131      PMMIFG &= ~(SVMLVLRIFG | SVMLIFG);

132

133

134      /*

135       * Устанавливаем новый Vcore.

136       */

137      PMMCTL0_L = PMMCOREV0 * level;

138

139

140      /*

141       * Если новый уровень ещё не достигнут,

142       * ждём.

143       */

144      if (PMMIFG & SVMLIFG)

145      {

146          while ((PMMIFG & SVMLVLRIFG) == 0)

147          {

148          }

149      }

150

151

152      /*

153       * Устанавливаем окончательные пороги

154       * для нового Vcore.

155       */

156      SVSMLCTL =

157              SVSLE |

158              SVMLE |

159              (SVSLRVL0 * level) |

160              (SVSMLRRL0 * level);

161

162

163      /*

164       * Запрещаем запись в PMM.

165       */

166      PMMCTL0_H = 0x00;

167  }

168

169

170  /* =========================================================

171   * Понижение Vcore НА ОДИН УРОВЕНЬ

172   * ========================================================= */

173

174  void SetVcoreDown(unsigned int level)

175  {

176      PMMCTL0_H = PMMPW_H;

177

178

179      /*

180       * Сначала перестраиваем монитор

181       * под более низкое напряжение.

182       */

183      SVSMLCTL =

184              SVSLE |

185              SVMLE |

186              (SVSLRVL0 * level) |

187              (SVSMLRRL0 * level);

188

189

190      while ((PMMIFG & SVSMLDLYIFG) == 0)

191      {

192      }

193

194

195      /*

196       * Теперь уменьшаем Vcore.

197       */

198      PMMCTL0_L = PMMCOREV0 * level;

199

200

201      PMMCTL0_H = 0x00;

202  }

203

204

205  /* =========================================================

206   * GPIO

207   * ========================================================= */

208

209  void initGPIO(void)

210  {

211      /* -----------------------------------------------------

212       * LED1

213       * ----------------------------------------------------- */

214

215      P1SEL &= ~LED1;

216      P1DIR |= LED1;

217      P1OUT &= ~LED1;

218  /* -----------------------------------------------------

219       * LED3

220       * ----------------------------------------------------- */

221

222      P8SEL &= ~LED3;

223      P8DIR |= LED3;

224      P8OUT &= ~LED3;

225

226

227      /* -----------------------------------------------------

228       * LED4, LED5, LED8

229       * ----------------------------------------------------- */

230

231      P1SEL &= ~(LED4 | LED5 | LED8);

232

233      P1DIR |= LED4 |

234               LED5 |

235               LED8;

236

237      P1OUT &= ~(LED4 |

238                 LED5 |

239                 LED8);

240

241

242      /* -----------------------------------------------------

243       * S1 = P1.7

244       *

245       * Отпущена = 1

246       * Нажата   = 0

247       * ----------------------------------------------------- */

248

249      P1SEL &= ~S1;

250      P1DIR &= ~S1;

251

252      P1REN |= S1;

253      P1OUT |= S1;          /* pull-up */

254

255      /*

256       * Прерывание только по нажатию:

257       *

258       * 1 -> 0

259       */

260      P1IES |= S1;

261

262      P1IFG &= ~S1;

263      P1IE |= S1;

264

265

266      /* -----------------------------------------------------

267       * S2 = P2.2

268       * ----------------------------------------------------- */

269

270      P2SEL &= ~S2;

271      P2DIR &= ~S2;

272

273      P2REN |= S2;

274      P2OUT |= S2;

275

276      /*

277       * Также только нажатие:

278       *

279       * 1 -> 0

280       */

281      P2IES |= S2;

282

283      P2IFG &= ~S2;

284      P2IE |= S2;

285

286

287      /* -----------------------------------------------------

288       * MCLK -> P7.7

289       *

290       * Для измерения осциллографом.

291       * ----------------------------------------------------- */

292

293      P7DIR |= BIT7;

294      P7SEL |= BIT7;

295  }

296

297

298  /* =========================================================

299   * Настройка DCO ~= 2.3 МГц

300   * ========================================================= */

301

302  void initClock(void)

303  {

304      /*

305       * Источник FLL:

306       *

307       * REFOCLK = 32768 Гц.

308       */

309      UCSCTL3 =

310              SELREF__REFOCLK |

311              FLLREFDIV__1;

312

313

314      /*

315       * XT1 и XT2 не используем.

316       */

317      UCSCTL6 |= XT1OFF | XT2OFF;

318

319

320      /*

321       * Отключаем FLL перед настройкой.

322       */

323      __bis_SR_register(SCG0);

324

325

326      UCSCTL0 = 0;

327

328

329      /*

330       * Диапазон, содержащий 2.3 МГц.

331       */

332      UCSCTL1 = DCORSEL_2;

333

334

335      /*

336       * DCOCLK =

337       *

338       * 32768 * (69 + 1)

339       *

340       * = 2 293 760 Гц

341       * ~= 2.3 МГц

342       */

343      UCSCTL2 =

344              FLLD__1 |

345              69;

346

347

348      /*

349       * Включаем FLL.

350       */

351      __bic_SR_register(SCG0);

352

353

354      /*

355       * Даём DCO стабилизироваться.

356       */

357      __delay_cycles(100000);

358

359

360      /*

361       * Очищаем флаг ошибки DCO.

362       *

363       * Бесконечного ожидания XT1/XT2 здесь нет.

364       */

365      UCSCTL7 &= ~DCOFFG;

366      SFRIFG1 &= ~OFIFG;

367

368

369      /*

370       * ACLK  = DCOCLK

371       * MCLK  = DCOCLKDIV

372       * SMCLK = DCOCLKDIV

373       *

374       * FLLD = 1, поэтому:

375       *

376       * MCLK ~= 2.3 МГц

377       * SMCLK ~= 2.3 МГц

378       */

379      UCSCTL4 =

380              SELA__DCOCLK |

381              SELM__DCOCLKDIV |

382              SELS__DCOCLKDIV;

383

384

385      /*

386       * Стартуем в LOW mode:

387       *

388       * ACLK = DCOCLK / 4

389       *

390       * ~= 573.44 кГц.

391       */

392      UCSCTL5 &= ~(DIVA0 |

393                   DIVA1 |

394                   DIVA2);

395

396      UCSCTL5 |= DIVA__4;

397  }

398

399

400  /* =========================================================

401   * Timer A1

402   *

403   * Таймер работает от ACLK.

404   *

405   * При ACLK /1 LED8 мигает примерно 4 Гц.

406   * При ACLK /4 LED8 мигает примерно 1 Гц.

407   * ========================================================= */

408

409  void initTimer(void)

410  {

411      /*

412       * ACLK -> /8 -> Timer A1

413       */

414      TA1CCR0 = 35839;

415

416

417      /*

418       * Разрешаем CCR0 interrupt.

419       */

420      TA1CCTL0 = CCIE;

421

422

423      /*

424       * Источник = ACLK

425       * Делитель = /8

426       * Режим = UP

427       */

428      TA1CTL =

429              TASSEL__ACLK |

430              ID__8 |

431              MC__UP |

432              TACLR;

433  }

434

435

436  /* =========================================================

437   * Переход LOW -> HIGH

438   *

439   * 1.4 В -> 1.6 В -> 1.8 В

440   *

441   * затем

442   *

443   * ACLK /4 -> ACLK /1

444   * ========================================================= */

445

446  void setHighMode(void)

447  {

448      /*

449       * СНАЧАЛА повышаем Vcore.

450       */

451      SetVcoreUp(1);       /* 1.6 В */

452      SetVcoreUp(2);       /* 1.8 В */

453  /*

454       * Только после повышения Vcore

455       * увеличиваем частоту.

456       */

457      UCSCTL5 &= ~(DIVA0 |

458                   DIVA1 |

459                   DIVA2);

460

461      UCSCTL5 |= DIVA__1;

462

463

464      /*

465       * Перезапускаем таймер.

466       */

467      TA1CTL |= TACLR;

468

469

470      /*

471       * Индикация HIGH Vcore.

472       */

473      P1OUT |= LED4;

474      P1OUT &= ~LED5;

475

476

477      high_mode = 1;

478  }

479

480

481  /* =========================================================

482   * Переход HIGH -> LOW

483   *

484   * Сначала:

485   *

486   * ACLK /1 -> ACLK /4

487   *

488   * затем:

489   *

490   * 1.8 В -> 1.6 В -> 1.4 В

491   * ========================================================= */

492

493  void setLowMode(void)

494  {

495      /*

496       * СНАЧАЛА уменьшаем частоту.

497       */

498      UCSCTL5 &= ~(DIVA0 |

499                   DIVA1 |

500                   DIVA2);

501

502      UCSCTL5 |= DIVA__4;

503

504

505      TA1CTL |= TACLR;

506

507

508      /*

509       * Затем понижаем Vcore пошагово.

510       */

511      SetVcoreDown(1);     /* 1.6 В */

512      SetVcoreDown(0);     /* 1.4 В */

513

514

515      /*

516       * Индикация LOW Vcore.

517       */

518      P1OUT &= ~LED4;

519      P1OUT |= LED5;

520

521

522      high_mode = 0;

523  }

524

525

526  /* =========================================================

527   * MAIN

528   * ========================================================= */

529

530  int main(void)

531  {

532      /*

533       * Останавливаем watchdog.

534       */

535      WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;

536

537

538      /* GPIO */

539      initGPIO();

540

541

542      /*

543       * Настраиваем DCO.

544       */

545      initClock();

546

547

548      /*

549       * Стартовое состояние:

550       *

551       * ACTIVE

552       * Vcore = 1.4 В

553       * ACLK = DCOCLK /4

554       */

555

556

557      /*

558       * Active -> LED1.

559       */

560      P1OUT |= LED1;

561

562

563      /*

564       * Не LPM4.

565       */

566      P8OUT &= ~LED3;

567

568

569      /*

570       * LOW Vcore -> LED5.

571       */

572      P1OUT &= ~LED4;

573      P1OUT |= LED5;

574

575

576      high_mode = 0;

577      in_lpm4 = 0;

578

579

580      /*

581       * Запускаем Timer A1.

582       */

583      initTimer();

584

585

586      /*

587       * Разрешаем глобальные прерывания.

588       */

589      __bis_SR_register(GIE);

590

591

592      /*

593       * ACTIVE MODE.

594       *

595       * Никакого LPM0 здесь нет.

596       */

597      while (1)

598      {

599          /*

600           * Если S1 запросила изменение режима.

601           */

602          if (change_power_request)

603          {

604              /*

605               * Сразу сбрасываем запрос.

606               */

607              change_power_request = 0;

608

609

610              /*

611               * На время изменения PMM запрещаем

612               * прерывания, чтобы S2 не отправила

613               * контроллер в LPM4 посередине

614               * изменения Vcore.

615               */

616              __bic_SR_register(GIE);

617

618

619              if (high_mode == 0)

620              {

621                  /*

622                   * LOW -> HIGH.

623                   */

624                  setHighMode();

625              }

626              else

627              {

628                  /*

629                   * HIGH -> LOW.

630                   */

631                  setLowMode();

632              }

633

634

635              /*

636               * Снова разрешаем прерывания.

637               */

638              __bis_SR_register(GIE);

639          }

640

641

642          __no_operation();

643      }

644  }

645

646

647  /* =========================================================

648   * S1

649   *

650   * Переключение:

651   *

652   * LOW <-> HIGH

653   *

654   * ISR НЕ изменяет Vcore.

655   * Она только устанавливает запрос для main().

656   * ========================================================= */

657

658  #pragma vector=PORT1_VECTOR

659  __interrupt void PORT1_ISR(void)

660  {

661      if (P1IFG & S1)

662      {

663          /*

664           * Временно запрещаем S1.

665           */

666          P1IE &= ~S1;

667

668

669          /*

670           * Антидребезг.

671           *

672           * MCLK ~= 2.3 МГц.

673           */

674          __delay_cycles(40000);

675

676

677          /*

678           * Проверяем, что кнопка всё ещё нажата.

679           */

680          if ((P1IN & S1) == 0)

681          {

682              /*

683               * В LPM4 частоту менять нельзя.

684               */

685              if (in_lpm4 == 0)

686              {

687                  /*

688                   * Просто сообщаем main(),

689                   * что нужно сменить режим.

690                   */

691                  change_power_request = 1;

692              }

693          }

694

695

696          /*

697           * Очищаем флаг после дребезга.

698           */

699          P1IFG &= ~S1;

700

701

702          /*

703           * Если мы не в LPM4,

704           * снова разрешаем кнопку.

705           */

706          if (in_lpm4 == 0)

707          {

708              P1IE |= S1;

709          }

710      }

711  }

712  /* =========================================================

713   * S2

714   *

715   * ACTIVE <-> LPM4

716   *

717   * Здесь переход LPM выполняется непосредственно

718   * в ISR, потому что ..._on_exit разрешены

719   * только внутри interrupt routine.

720   * ========================================================= */

721

722  #pragma vector=PORT2_VECTOR

723  __interrupt void PORT2_ISR(void)

724  {

725      if (P2IFG & S2)

726      {

727          /*

728           * Запрещаем повторные прерывания

729           * на время антидребезга.

730           */

731          P2IE &= ~S2;

732

733

734          /*

735           * Антидребезг.

736           */

737          __delay_cycles(40000);

738

739

740          /*

741           * Проверяем реальное нажатие.

742           */

743          if ((P2IN & S2) == 0)

744          {

745              if (in_lpm4 == 0)

746              {

747                  /* =========================================

748                   * ACTIVE -> LPM4

749                   * ========================================= */

750

751                  in_lpm4 = 1;

752

753

754                  /*

755                   * ACTIVE LED выключаем.

756                   */

757                  P1OUT &= ~LED1;

758

759

760                  /*

761                   * LPM4 LED включаем.

762                   */

763                  P8OUT |= LED3;

764

765

766                  /*

767                   * LED8 выключаем.

768                   */

769                  P1OUT &= ~LED8;

770

771

772                  /*

773                   * Останавливаем Timer A1.

774                   */

775                  TA1CTL &= ~(MC0 | MC1);

776

777

778                  /*

779                   * В LPM4 запрещаем S1.

780                   */

781                  P1IE &= ~S1;

782

783

784                  /*

785                   * S2 должна ждать следующее

786                   * НАЖАТИЕ, а не отпускание.

787                   *

788                   * Поэтому оставляем falling edge.

789                   */

790                  P2IES |= S2;

791

792

793                  /*

794                   * Очищаем возможный флаг

795                   * после дребезга.

796                   */

797                  P2IFG &= ~S2;

798

799

800                  /*

801                   * Обязательно снова разрешаем S2,

802                   * иначе выйти из LPM4 будет невозможно.

803                   */

804                  P2IE |= S2;

805

806

807                  /*

808                   * После RETI процессор

809                   * перейдёт в LPM4.

810                   */

811                  __bis_SR_register_on_exit(LPM4_bits);

812

813

814                  /*

815                   * Дальше код ISR сейчас уже

816                   * ничего менять не должен.

817                   */

818                  return;

819              }

820              else

821              {

822                  /* =========================================

823                   * LPM4 -> ACTIVE

824                   * ========================================= */

825

826                  in_lpm4 = 0;

827

828

829                  /*

830                   * После RETI не возвращаемся

831                   * обратно в LPM4.

832                   */

833                  __bic_SR_register_on_exit(LPM4_bits);

834

835

836                  /*

837                   * LED3 OFF.

838                   */

839                  P8OUT &= ~LED3;

840

841

842                  /*

843                   * LED1 ON.

844                   */

845                  P1OUT |= LED1;

846

847

848                  /*

849                   * Снова запускаем Timer A1.

850                   */

851                  TA1CTL =

852                          TASSEL__ACLK |

853                          ID__8 |

854                          MC__UP |

855                          TACLR;

856

857

858                  /*

859                   * Снова разрешаем S1.

860                   */

861                  P1IFG &= ~S1;

862                  P1IE |= S1;

863              }

864          }

865

866

867          /*

868           * Следующее событие S2 -

869           * снова нажатие.

870           */

871          P2IES |= S2;

872

873

874          /*

875           * Очищаем IFG.

876           */

877          P2IFG &= ~S2;

878

879

880          /*

881           * Разрешаем S2.

882           */

883          P2IE |= S2;

884      }

885  }

886

887

888  /* =========================================================

889   * Timer A1 CCR0

890   *

891   * Скорость LED8 показывает частоту ACLK.

892   * ========================================================= */

893

894  #pragma vector=TIMER1_A0_VECTOR

895  __interrupt void TIMER1_A0_ISR(void)

896  {

897      P1OUT ^= LED8;

898  }