Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение Образования

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Кафедра электронных вычислительных машин

Отчет по лабораторной работе № 4

Тема: «Аналоговый ввод-вывод. АЦП. Компаратор. Потенциометр.

Сенсорная клавиатура»

Выполнил:

студент группы 350503 Санько А.С.

Проверил:

ассистент каф. ЭВМ  __________________  Шеменков В.В.

Минск 2026

1 цель работы

Изучить принципы работы с аналоговыми сигналами на базе микроконтроллера MSP430F5529. Написать программу с использованием АЦП, компаратора, потенциометра и сенсорных элементов в соответствии с заданием.

- 2 исходные данные к работе

Вариант №5.

Написать программу, которая непрерывно сравнивает сигнал с потенциометра и сигнал со встроенного датчика температуры с помощью АЦП. В зависимости от того, где уровень сигнала выше, включать соответствующий светодиод:

Для потенциометра – LED3 (P1.0)

Для термодатчика – LED1 (P1.1)

Не допускается использование иных заголовочных файлов, кроме msp430.h

Не допускается использование высокоуровневых библиотек.

- 3 теоретические сведения

Микроконтроллер MSP430F5529 содержит 16-канальный АЦП ADC12A, обладающий следующими возможностями:

1 Максимальная скорость преобразования — более 200 тысяч выборок/с.

2 Выборка и сохранение с программируемым периодом выборки.

3 Запуск преобразования программно или от таймера.

4 Программно конфигурируемый внутренний генератор опорного напряжения (1.5, 2.0, 2.5 В).

5 Программный выбор внешнего или внутреннего источника опорного напряжения.

6 Двенадцать отдельно конфигурируемых внешних входных каналов.

7 Каналы для внутреннего датчика температуры, Vcc и внешних опорных напряжений.

8 Независимый для каждого канала опорный источник, как положительного, так и отрицательного напряжения.

9 Конфигурируемый источник тактового сигнала.

10 Четыре режима преобразования: одноканальный, повторно-одноканальный, последовательный и повторно-последовательный.

11 Ядро АЦП и ИОН могут выключаться независимо друг от друга.

12 Быстрое декодирование 18 источников прерываний АЦП.

13 Сохранение 16 результатов.

14 Ядро АЦП автоматически отключается, если не идет цикл измерения.

Режимы преобразования (ADC12CONSEQx):

– 0 одноканальный (однократное измерение одного канала);

– 1 повторно-одноканальный (непрерывные измерения одного канала);

– 2 последовательный (однократное измерение последовательности каналов);

– 3 повторно-последовательный (постоянное измерение последовательности каналов).

Встроенный датчик температуры. Использование встроенного температурного датчика:

1 Выбор номера канала: 1010 (канал 10).

2 Устанавливается либо ADC12REFON = 1 (при REFMSTR = 0), либо REFON = 1 (при REFMSTR = 1).

3 Необходимо использовать период выборки больше 30 мкс.

Схема подключения потенциометра на макете MSP-EXP430F5529:

1 Сигнал с потенциометра подан на вывод A5 контроллера.

2 Соединен с каналами CB5 (компаратор) и A5 (АЦП).

3 Вывод разделен с цифровым I/O P6.5, необходимо переключить в режим периферийных устройств.

4 Порт P8.0 необходимо использовать в цифровом режиме на выход, подав высокий уровень, чтобы подать на резистор разность потенциалов.

- 4 выполнение работы

В ходе лабораторной работы была разработана программа для микроконтроллера MSP430F5529 в соответствии с вариантом 5. Согласно заданию необходимо было сравнивать сигнал потенциометра и сигнал встроенного температурного датчика с использованием 12-разрядного АЦП ADC12A.

Сигнал потенциометра на экспериментальной плате поступает на аналоговый вход A5, совмещённый с выводом P6.5. Для его работы вывод P6.5 был переведён в режим периферийного устройства, а на выводе P8.0 был установлен высокий логический уровень для подачи напряжения на потенциометр. Вторым измеряемым сигналом являлся встроенный температурный датчик, подключённый к каналу A10 АЦП. Для корректного измерения сигнала термодатчика был включён источник опорного напряжения и установлено увеличенное время выборки.

АЦП был настроен на 12-разрядное преобразование. Результаты измерений находятся в диапазоне от 0 до 4095 и сохраняются в регистрах памяти ADC12. Для измерения двух сигналов использовался режим последовательного преобразования: значение потенциометра записывалось в ADC12MEM0, а значение температурного датчика – в ADC12MEM1. Последний канал был отмечен битом ADC12EOS как конец последовательности. Возможность последовательного преобразования и назначение регистров памяти описаны в методических указаниях.

После каждого цикла преобразования программа считывала значения двух каналов и сравнивала их. Поскольку для обоих измерений используется один АЦП, большее цифровое значение соответствует большему входному напряжению согласно зависимости

NADC=4095VIN−VR−VR+−VR−.N_{ADC}=4095\frac{V_{IN}-V_{R-}}{V_{R+}-V_{R-}}.

Если значение сигнала потенциометра оказывалось больше значения сигнала температурного датчика, включался LED3, а LED1 выключался. Если значение температурного датчика было больше или равно значению потенциометра, включался LED1, а LED3 выключался. Такое распределение светодиодов соответствует условию задания: для потенциометра используется LED3, для других сигналов — LED1.

Работа программы была проверена вращением потенциометра от одного крайнего положения к другому. При изменении его положения изменялось значение на входе A5. При достижении уровня, равного сигналу температурного датчика, происходило переключение индикации между LED1 и LED3. Таким образом было подтверждено, что программа непрерывно выполняет преобразование двух аналоговых сигналов, сравнивает полученные результаты и отображает результат сравнения с помощью светодиодов.

Рисунок 4.1 – Схема соединения

Рисунок 4.2 – Расширенный режим

Рисунок 4.3 – Импульсный режим

Заключение

В ходе лабораторной работы были изучены принципы работы с аналоговыми сигналами на базе микроконтроллера MSP430F5529. Была разработана программа, использующая АЦП для сравнения сигналов с потенциометра и встроенного датчика температуры. АЦП MSP430F5529 позволяет эффективно преобразовывать аналоговые сигналы в цифровую форму для последующей программной обработки. Использование последовательного режима преобразования позволяет измерять несколько каналов с минимальными затратами времени. Встроенный датчик температуры требует увеличенного времени выборки (> 30 мкс) для точных измерений.

Приложение А

(обязательное)

Листинг кода

1  #include <msp430.h>

2

3  /*

4   * Лабораторная работа №4

5   * Вариант 5

6   *

7   * Сигнал 1:

8   *     потенциометр -> A5 / P6.5

9   *

10   * Сигнал 2:

11   *     внутренний датчик температуры -> A10

12   *

13   * Метод сравнения:

14   *     ADC12A

15   *

16   * Если напряжение потенциометра больше:

17   *     LED3 включен

18   *

19   * Если сигнал термодатчика больше или равен:

20   *     LED1 включен

21   */

22

23

24  /* =========================================================

25   * Светодиоды

26   * ========================================================= */

27

28  /*

29   * LED1 -> P1.0

30   *

31   * Используется для индикации того,

32   * что сигнал температурного датчика выше.

33   */

34  #define LED1    BIT0

35

36

37  /*

38   * LED3 -> P8.2

39   *

40   * Используется для индикации того,

41   * что сигнал потенциометра выше.

42   */

43  #define LED3    BIT2

44

45

46  /* =========================================================

47   * Переменные для результатов ADC

48   * ========================================================= */

49

50  volatile unsigned int potValue;

51  volatile unsigned int tempValue;

52

53

54  /* =========================================================

55   * Настройка GPIO

56   * ========================================================= */

57

58  void initGPIO(void)

59  {

60      /* -----------------------------------------------------

61       * LED1 -> P1.0

62       * ----------------------------------------------------- */

63

64      /*

65       * Используем P1.0 как GPIO.

66       */

67      P1SEL &= ~LED1;

68

69      /*

70       * Выход.

71       */

72      P1DIR |= LED1;

73

74      /*

75       * Первоначально выключен.

76       */

77      P1OUT &= ~LED1;

78

79

80      /* -----------------------------------------------------

81       * LED3 -> P8.2

82       * ----------------------------------------------------- */

83

84      P8SEL &= ~LED3;

85

86      P8DIR |= LED3;

87

88      P8OUT &= ~LED3;

89

90

91      /* -----------------------------------------------------

92       * Потенциометр

93       *

94       * Сигнал потенциометра подключен:

95       *

96       * P6.5 -> A5

97       * ----------------------------------------------------- */

98

99      /*

100       * P6.5 переводим из режима GPIO

101       * в режим периферийного устройства.

102       *

103       * Теперь вывод используется

104       * аналоговым входом A5.

105       */

106      P6SEL |= BIT5;

107

108      /*

109       * Направление для аналогового входа.

110       */

111      P6DIR &= ~BIT5;

112

113

114      /* -----------------------------------------------------

115       * P8.0 подает напряжение

116       * на потенциометр.

117       * ----------------------------------------------------- */

118

119      /*

120       * P8.0 используем как GPIO.

121       */

122      P8SEL &= ~BIT0;

123

124      /*

125       * Выход.

126       */

127      P8DIR |= BIT0;

128

129      /*

130       * Высокий уровень.

131       *

132       * На потенциометр подается напряжение.

133       */

134      P8OUT |= BIT0;

135  }

136

137

138  /* =========================================================

139   * Настройка ADC12A

140   * ========================================================= */

141

142  void initADC(void)

143  {

144      /*

145       * Передаём управление REF модулем

146       * регистрам ADC12.

147       */

148      REFCTL0 &= ~REFMSTR;

149

150      /*

151       * ADC12SHT0_15 = 1024 такта выборки.

152       * Этого с большим запасом достаточно

153       * для встроенного термодатчика.

154       *

155       * ADC12MSC - автоматический переход

156       * к следующему каналу последовательности.

157       *

158       * ADC12REFON - включает REF,

159       * необходимый температурному датчику.

160       */

161      ADC12CTL0 =

162              ADC12SHT0_15 |

163              ADC12MSC |

164              ADC12REFON |

165              ADC12ON;

166

167      /*

168       * Внутренний таймер выборки.

169       * Однократная последовательность.

170       */

171      ADC12CTL1 =

172              ADC12SHP |

173              ADC12CONSEQ_1;

174

175      /*

176       * 12 бит.

177       */

178      ADC12CTL2 = ADC12RES_2;

179

180      /*

181       * MEM0 = A5 = потенциометр.

182       */

183      ADC12MCTL0 =

184              ADC12INCH_5 |

185              ADC12SREF_0;

186

187      /*

188       * MEM1 = A10 = термодатчик.

189       * Это последний элемент последовательности.

190       */

191      ADC12MCTL1 =

192              ADC12INCH_10 |

193              ADC12SREF_0 |

194              ADC12EOS;

195

196      /*

197       * Даём REF стабилизироваться.

198       */

199      __delay_cycles(5000);

200

201      ADC12CTL0 |= ADC12ENC;

202  }

203

204

205  /* =========================================================

206   * MAIN

207   * ========================================================= */

208

209  int main(void)

210  {

211      /*

212       * Останавливаем watchdog.

213       */

214      WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;

215

216

217      /*

218       * Настраиваем GPIO.

219       */

220      initGPIO();

221

222

223      /*

224       * Настраиваем ADC12A.

225       */

226      initADC();

227

228

229      while (1)

230  {

231      /*

232       * Запускаем последовательность:

233       *

234       * A5  -> ADC12MEM0

235       * A10 -> ADC12MEM1

236       */

237      ADC12CTL0 |= ADC12SC;

238

239      /*

240       * Ждём завершения всей последовательности.

241       */

242      while (ADC12CTL1 & ADC12BUSY)

243      {

244      }

245

246      /*

247       * Читаем оба результата.

248       */

249      potValue = ADC12MEM0;

250      tempValue = ADC12MEM1;

251

252      /*

253       * Сравниваем.

254       */

255      if (potValue > tempValue)

256      {

257          /*

258           * Потенциометр выше.

259           */

260          P8OUT |= LED3;

261          P1OUT &= ~LED1;

262      }

263      else

264      {

265          /*

266           * Термодатчик выше или равен.

267           */

268          P1OUT |= LED1;

269          P8OUT &= ~LED3;

270      }

271  }

272  }