Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение Образования

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Кафедра электронных вычислительных машин

Отчет по лабораторной работе № 1

Тема: «Среда разработки Code Composer Studio. Плата MSP-EXP430F5529. Цифровой ввод-вывод»

Выполнил:

студент группы 350503 Санько А.С.

Проверил:

ассистент каф. ЭВМ  __________________  Шеменков В.В.

Минск 2026

1 цель работы

Ознакомиться с интегрированной средой разработки Code Composer Studio и основными функциональными возможностями платы MSP-EXP430F5529. Изучить приемы работы с цифровыми выводами микроконтроллера. Реализовать программу управления светодиодами с помощью кнопок в соответствии с вариантом задания.

- 2 исходные данные к работе

Вариант №5.

Используемые компоненты:

– светодиоды LED1 (P1.0), LED3 (P8.2);

– кнопки: S1 (P1.7), S2 (P2.2).

Требуемый алгоритм:

1 При нажатии любой из кнопок (S1 или S2) на светодиоде LED1 формируется короткий импульс (включение с последующим выключением).

2 При отпускании любой из кнопок (S1 или S2) на светодиоде LED3 формируется короткий импульс

Ограничения:

1 Запрещено использование прерываний и таймеров.

2 Разрешён только заголовочный файл msp430.h.

3 Запрещено использование высокоуровневых библиотек.

- 3 теоретические сведения

Микроконтроллер MSP430F5529 построен на 16-разрядной RISC архитектуре с 20-битной адресной шиной и 16-битной шиной данных. Процессор имеет производительность до 25 MIPS и работает при напряжении 1,8-3,6 В. Отличительной особенностью является сверхнизкое энергопотребление – ток в режиме хранения данных составляет 0,1 мкА, а переход в активный режим занимает около 6 мкс .

Микроконтроллер включает в себя 128 КБ флеш-памяти, 8 КБ SRAM, 63 линии ввода/вывода и множество периферийных модулей, включая 16-разрядные таймеры, АЦП, компараторы и интерфейс USB 2.0 .

Управление цифровыми выводами осуществляется через 8-разрядные порты P1-P8 и PJ. Каждый порт имеет набор регистров для настройки и управления.

Важные особенности работы с портами:

1 Регистр PxDIR определяет, работает ли вывод как вход (0) или выход (1). После сброса все выводы настроены как входы.

2 При настройке вывода как входа, регистры PxREN и PxOUT совместно управляют подтяжкой. Если PxREN=1, то значение в PxOUT определяет тип подтяжки: 1 – подтяжка к питанию (pull-up), 0 – подтяжка к земле (pull-down).

3  Для удобства работы с отдельными выводами используются константы BIT0-BIT7. Например, запись P1DIR |= BIT0 устанавливает вывод P1.0 как выход, не изменяя состояние других выводов порта.

4 После сброса микроконтроллера сторожевой таймер запущен. Его необходимо отключить в начале программы, иначе через некоторое время произойдёт сброс. Отключение выполняется командой WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD.

- 4 выполнение работы

Был создан новый проект CCS с выбором целевого устройства MSP430F5529. В проект включён заголовочный файл msp430.h, который содержит все необходимые определения для работы с регистрами и константами.

Для реализации импульсного режима работы был разработан следующий алгоритм:

– отключить сторожевой таймер,

–  настроить выводы светодиодов как выходы,

–  настроить выводы кнопок как входы с подтяжкой к питанию,

– проверить состояние кнопки S1;

–  если S1 нажата, включить LED1, затем выключить LED1;

– проверить состояние кнопки S2;

– если S2 нажата, включить LED1, затем выключить LED1;

– проверить состояние кнопки S1;

– если S1 отпущена, включить LED3, затем выключить LED3;

– проверить состояние кнопки S2;

– если S2 отпущена, включить LED3, затем выключить LED3.

Заключение

Освоены CCS и GPIO MSP430 без библиотек: остановить WDT, выбрать GPIO через PxSEL, задать PxDIR, включить подтяжку кнопок (PxREN + PxOUT), читать PxIN и писать в PxOUT.

Приложение А

(обязательное)

Листинг кода

1   #include <msp430.h>

2

3   /*

4    * Программная задержка.

5    * Используется для формирования короткого импульса

6    * и подавления дребезга контактов кнопки.

7    *

8    * Таймеры микроконтроллера не используются.

9    */

10  void delay(void)

11  {

12      volatile unsigned long i;

13

14      for (i = 0; i < 30000; i++)

15      {

16          // Пустой цикл задержки

17      }

18  }

19

20

21  /*

22   * Формирование короткого импульса на LED1.

23   * LED1 подключен к P1.0.

24   */

25  void pulse_LED1(void)

26  {

27      P1OUT |= BIT0;      // Включить LED1

28

29      delay();            // Небольшая задержка

30

31      P1OUT &= ~BIT0;     // Выключить LED1

32  }

33

34

35  /*

36   * Формирование короткого импульса на LED3.

37   * LED3 подключен к P8.2.

38   */

39  void pulse_LED3(void)

40  {

41      P8OUT |= BIT2;      // Включить LED3

42

43      delay();            // Небольшая задержка

44

45      P8OUT &= ~BIT2;     // Выключить LED3

46  }

47

48

49  int main(void)

50  {

51      /*

52       * После сброса сторожевой таймер работает автоматически.

53       * Останавливаем его, чтобы микроконтроллер не перезапускался.

54       */

55      WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;

56

57

58      /*

59       * ---------------------------------------------------------

60       * Настройка светодиодов

61       * ---------------------------------------------------------

62       */

63

64      // P1.0 используется как обычный цифровой вывод GPIO

65      P1SEL &= ~BIT0;

66

67      // P8.2 используется как обычный цифровой вывод GPIO

68      P8SEL &= ~BIT2;

69

70      // P1.0 (LED1) настроить на выход

71      P1DIR |= BIT0;

72

73      // P8.2 (LED3) настроить на выход

74      P8DIR |= BIT2;

75

76      // В начальный момент LED1 выключен

77      P1OUT &= ~BIT0;

78

79      // В начальный момент LED3 выключен

80      P8OUT &= ~BIT2;

81

82

83      /*

84       * ---------------------------------------------------------

85       * Настройка кнопки S1

86       * S1 подключена к P1.7

87       * ---------------------------------------------------------

88       */

89

90      // P1.7 используется как цифровой GPIO

91      P1SEL &= ~BIT7;

92

93      // P1.7 настроить как вход

94      P1DIR &= ~BIT7;

95

96      // Разрешить внутренний подтягивающий резистор

97      P1REN |= BIT7;

98

99      // Выбрать подтяжку к питанию (pull-up)

100     P1OUT |= BIT7;

101

102

103     /*

104      * ---------------------------------------------------------

105      * Настройка кнопки S2

106      * S2 подключена к P2.2

107      * ---------------------------------------------------------

108      */

109

110     // P2.2 используется как цифровой GPIO

111     P2SEL &= ~BIT2;

112

113     // P2.2 настроить как вход

114     P2DIR &= ~BIT2;

115

116     // Разрешить внутренний подтягивающий резистор

117     P2REN |= BIT2;

118

119     // Выбрать подтяжку к питанию (pull-up)

120     P2OUT |= BIT2;

121

122

123     /*

124      * Сохраняем предыдущее состояние каждой кнопки.

125      *

126      * 1 - кнопка отпущена

127      * 0 - кнопка нажата

128      */

129     unsigned char oldS1 = (P1IN & BIT7) ? 1 : 0;

130     unsigned char oldS2 = (P2IN & BIT2) ? 1 : 0;

131

132

133     /*

134      * Основной бесконечный цикл.

135      *

136      * Прерывания не используются.

137      * Состояние кнопок постоянно проверяется программно.

138      */

139     while (1)

140     {

141         unsigned char newS1;

142         unsigned char newS2;

143

144

145         /*

146          * -----------------------------------------------------

147          * Проверка кнопки S1

148          * -----------------------------------------------------

149          */

150

151         newS1 = (P1IN & BIT7) ? 1 : 0;

152

153         // Проверяем, изменилось ли состояние кнопки

154         if (newS1 != oldS1)

155         {

156             // Небольшая задержка для подавления дребезга

157             delay();

158

159             // Повторно считываем состояние кнопки

160             newS1 = (P1IN & BIT7) ? 1 : 0;

161

162             // Убеждаемся, что состояние действительно изменилось

163             if (newS1 != oldS1)

164             {

165                 if (newS1 == 0)

166                 {

167                     // Кнопка S1 была нажата

168                     pulse_LED1();

169                 }

170                 else

171                 {

172                     // Кнопка S1 была отпущена

173                     pulse_LED3();

174                 }

175

176                 // Запоминаем новое состояние

177                 oldS1 = newS1;

178             }

179         }

180

181

182         /*

183          * -----------------------------------------------------

184          * Проверка кнопки S2

185          * -----------------------------------------------------

186          */

187

188         newS2 = (P2IN & BIT2) ? 1 : 0;

189

190         // Проверяем, изменилось ли состояние кнопки

191         if (newS2 != oldS2)

192         {

193             // Небольшая задержка для подавления дребезга

194             delay();

195

196             // Повторно считываем состояние кнопки

197             newS2 = (P2IN & BIT2) ? 1 : 0;

198

199             // Убеждаемся, что состояние действительно изменилось

200             if (newS2 != oldS2)

201             {

202                 if (newS2 == 0)

203                 {

204                     // Кнопка S2 была нажата

205                     pulse_LED1();

206                 }

207                 else

208                 {

209                     // Кнопка S2 была отпущена

210                     pulse_LED3();

211                 }

212

213                 // Запоминаем новое состояние

214                 oldS2 = newS2;

215             }

216         }

217     }

218 }