Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение Образования

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Кафедра электронных вычислительных машин

Отчет по лабораторной работе № 2

Тема: «Прерывания. Таймеры»

Выполнил:

студент группы 350503 Губаревич А.В.

Проверил:

ассистент каф. ЭВМ  __________________  Шеменков В.В.

Минск 2026

1 цель работы

Ознакомиться с принципами работы подсистемы прерываний и таймеров микроконтроллера MSP430F5529. Получить практические навыки настройки и использования таймеров в различных режимах, а также разработки программ, управляемых прерываниями, для решения прикладных задач.

- 2 исходные данные к работе

Вариант №5.

– микроконтроллер MSP430F5529;

– среда разработки Code Composer Studio;

– светодиоды;

– кнопки (S1, S2);

– таймеры (TA0, TA1, TA2) и сторожевой таймер (WDT) микроконтроллера.

- 3 теоретические сведения

Прерывание – это сигнал, который приостанавливает выполнение основной программы для обработки какого-либо события. В микроконтроллерах MSP430 различают три типа прерываний:

1 Системные немаскируемые (SMNI). Вызываются критическими ошибками (сбой генератора, ошибка доступа к Flash-памяти).

2 Пользовательские немаскируемые (UNMI). Вызываются ошибками, связанными с питанием или доступом к памяти.

3 Маскируемые прерывания. Могут быть отключены программно. Это наиболее часто используемый тип прерываний для периферийных модулей (таймеры, порты ввода-вывода, АЦП).

В микроконтроллере MSP430F5529 доступны следующие таймеры:

1 WDT (Watchdog Timer). 32-разрядный сторожевой таймер. Может использоваться для генерации сброса при сбое программы или как интервальный таймер.

2 Timer_A (TA0, TA1, TA2). 16-разрядные таймеры/счетчики с широкими возможностями. Поддерживают несколько режимов счета, захват/сравнение и генерацию ШИМ-сигналов.

3 Timer_B (TB0). Аналогичен Timer_A, но имеет 7 регистров сравнения и программируемую разрядность.

4 RTC_A. Часы реального времени с календарем.

При работе с механическими кнопками возникает явление дребезга –  многократные кратковременные замыкания и размыкания контактов в момент нажатия или отпускания. Для устранения дребезга используются следующие методы:

–  аппаратные решения (RC-фильтры, триггеры Шмитта);

–  программные решения (задержка с последующей проверкой состояния кнопки).

- 4 выполнение работы

Для выполнения варианта 5 необходимо реализовать следующую логику:

1 При нажатии любой кнопки (S1 или S2) на светодиоде LED1 формируется короткий импульс (включение на заданное время).

2 При отпускании любой кнопки (S1 или S2) на светодиоде LED3 формируется короткий импульс.

3 Для управления длительностью импульсов используется таймер TA0.

4 Все события от кнопок обрабатываются исключительно в прерываниях.

Выбор режима работы таймера:

1 Для формирования одиночных импульсов заданной длительности наиболее подходит режим прямого счета (Up Mode). В этом режиме счетчик считает от 0 до значения, установленного в регистре TAxCCR0. По достижении установленного значения генерируется прерывание. После прерывания счетчик сбрасывается в 0.

Это позволяет точно задать длительность импульса, записав в TAxCCR0 соответствующее значение (в тактах таймера).

Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены принципы работы прерываний и таймеров микроконтроллера MSP430F5529. Получены практические навыки настройки прерываний от портов ввода-вывода для обработки нажатий кнопок, использования таймера Timer_A в режиме прямого счета для формирования временных задержек, а также реализации конечного автомата для управления последовательностью операций. Разработанная программа полностью соответствует варианту 5: при нажатии любой кнопки формируется короткий импульс на LED1, при отпускании – на LED3. Отсутствие активных циклов ожидания и опросов флагов позволяет микроконтроллеру находиться в режиме пониженного энергопотребления LPM0, что демонстрирует эффективность использования прерываний в энергочувствительных встраиваемых приложениях. Полученные знания могут быть применены при разработке систем реального времени с низким энергопотреблением.

Приложение А

(обязательное)

Листинг кода

1  #include <msp430.h>

2

3  /*

4   * Лабораторная работа №2

5   * Вариант 5

6   *

7   * MSP-EXP430F5529 Experimenter Board

8   *

9   * LED1 - P1.0

10  * LED3 - P8.3

11  * S1   - P1.7

12  * S2   - P2.2

13  * Timer A0

14  *

15  * Нажатие любой кнопки   -> короткий импульс LED1

16  * Отпускание любой кнопки -> короткий импульс LED3

17  */

18

19

20 /* =========================================================

21  * Подключение элементов

22  * ========================================================= */

23

24 #define LED1    BIT0        // LED1 - P1.0

25 #define LED3    BIT2        // LED3 - P8.2

26

27 #define S1      BIT7        // S1 - P1.7

28 #define S2      BIT2        // S2 - P2.2

29

30

31 /* =========================================================

32  * Временные интервалы

33  * ========================================================= */

34

35 /*

36  * TA0 генерирует прерывание примерно каждые 1 мс.

37  *

38  * Импульс светодиода = 100 мс.

39  * Антидребезг кнопки = 20 мс.

40  */

41

42 #define PULSE_TIME      100

43 #define DEBOUNCE_TIME    20

44

45

46 /* =========================================================

47  * Переменные состояния

48  * ========================================================= */

49

50 /*

51  * Сколько миллисекунд еще должен гореть светодиод.

52  */

53 volatile unsigned int led1_timer = 0;

54 volatile unsigned int led3_timer = 0;

55

56

57 /*

58  * Таймеры подавления дребезга.

59  *

60  * 0 - антидребезг не выполняется.

61  * >0 - идет ожидание стабилизации кнопки.

62  */

63 volatile unsigned int s1_debounce = 0;

64 volatile unsigned int s2_debounce = 0;

65

66

67 /*

68  * Последнее подтвержденное состояние кнопки:

69  *

70  * 1 - отпущена

71  * 0 - нажата

72  */

73 volatile unsigned char s1_state = 1;

74 volatile unsigned char s2_state = 1;

75

76

77 /* =========================================================

78  * Запуск импульса LED1

79  * ========================================================= */

80

81 void start_LED1_pulse(void)

82 {

83     /*

84      * Включаем LED1.

85      */

86     P1OUT |= LED1;

87

88     /*

89      * Через 100 прерываний таймера

90      * светодиод будет выключен.

91      */

92     led1_timer = PULSE_TIME;

93 }

94

95

96 /* =========================================================

97  * Запуск импульса LED3

98  * ========================================================= */

99

100 void start_LED3_pulse(void)

101 {

102     /*

103      * Включаем LED3.

104      */

105     P8OUT |= LED3;

106

107     /*

108      * Через 100 мс выключим LED3.

109      */

110     led3_timer = PULSE_TIME;

111 }

112

113

114 /* =========================================================

115  * MAIN

116  * ========================================================= */

117

118 int main(void)

119 {

120     /*

121      * Останавливаем сторожевой таймер.

122      */

123     WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;

124

125

126     /* =====================================================

127      * LED1

128      * ===================================================== */

129

130     P1DIR |= LED1;        // P1.0 - выход

131     P1OUT &= ~LED1;       // LED1 выключен

132

133

134     /* =====================================================

135      * LED3

136      * ===================================================== */

137

138     P8DIR |= LED3;        // P8.3 - выход

139     P8OUT &= ~LED3;       // LED3 выключен

140

141

142     /* =====================================================

143      * Кнопка S1

144      * ===================================================== */

145

146     P1DIR &= ~S1;         // P1.7 - вход

147

148     P1REN |= S1;          // разрешаем встроенный резистор

149     P1OUT |= S1;          // pull-up

150

151     /*

152      * При pull-up:

153      *

154      * отпущена -> 1

155      * нажата   -> 0

156      *

157      * Поэтому сначала ожидаем переход:

158      *

159      * 1 -> 0

160      *

161      * то есть спадающий фронт.

162      */

163     P1IES |= S1;

164

165     P1IFG &= ~S1;         // очистить флаг

166     P1IE  |= S1;          // разрешить прерывание

167

168

169     /* =====================================================

170      * Кнопка S2

171      * ===================================================== */

172

173     P2DIR &= ~S2;

174

175     P2REN |= S2;

176     P2OUT |= S2;

177

178     /*

179      * Сначала также ждем нажатие:

180      *

181      * 1 -> 0

182      */

183     P2IES |= S2;

184

185     P2IFG &= ~S2;

186     P2IE  |= S2;

187

188

189     /* =====================================================

190      * Timer A0

191      * ===================================================== */

192

193 /*

194      * Используем режим UP.

195      *

196      * SMCLK примерно 1 МГц.

197      *

198      * TA0 считает:

199      *

200      * 0 -> 1 -> ... -> 999 -> 0

201      *

202      * То есть прерывание возникает примерно

203      * один раз в 1 мс.

204      */

205

206     TA0CCR0 = 999;

207

208     /*

209      * Разрешаем прерывание CCR0.

210      */

211     TA0CCTL0 = CCIE;

212

213     /*

214      * TASSEL__SMCLK - источник SMCLK

215      * MC__UP        - режим прямого счета

216      * TACLR         - очистить счетчик

217      */

218     TA0CTL = TASSEL__SMCLK |

219              MC__UP |

220              TACLR;

221

222

223     /*

224      * Переходим в режим пониженного энергопотребления.

225      *

226      * CPU останавливается.

227      * Таймер продолжает работать.

228      * Прерывания разрешены.

229      */

230     __bis_SR_register(LPM0_bits | GIE);

231

232     __no_operation();

233

234     return 0;

235 }

236

237

238 /* =========================================================

239  * Прерывание кнопки S1

240  * ========================================================= */

241

242 #pragma vector=PORT1_VECTOR

243 __interrupt void PORT1_ISR(void)

244 {

245     if (P1IFG & S1)

246     {

247         /*

248          * Сразу запрещаем новые прерывания S1,

249          * чтобы дребезг контактов не создавал

250          * множество событий.

251          */

252         P1IE &= ~S1;

253

254         /*

255          * Сбрасываем флаг.

256          */

257         P1IFG &= ~S1;

258

259         /*

260          * Запускаем 20 мс антидребезга.

261          *

262          * Здесь мы НЕ определяем,

263          * нажата кнопка или отпущена.

264          *

265          * Это будет сделано только через 20 мс,

266          * когда контакт стабилизируется.

267          */

268         s1_debounce = DEBOUNCE_TIME;

269     }

270 }

271

272

273 /* =========================================================

274  * Прерывание кнопки S2

275  * ========================================================= */

276

277 #pragma vector=PORT2_VECTOR

278 __interrupt void PORT2_ISR(void)

279 {

280     if (P2IFG & S2)

281     {

282         /*

283          * Запрещаем новые прерывания

284          * до окончания дребезга.

285          */

286         P2IE &= ~S2;

287

288         P2IFG &= ~S2;

289

290         /*

291          * Запускаем антидребезг.

292          */

293         s2_debounce = DEBOUNCE_TIME;

294     }

295 }

296

297

298 /* =========================================================

299  * Прерывание Timer A0

300  *

301  * Выполняется примерно каждые 1 мс.

302  * ========================================================= */

303

304 #pragma vector=TIMER0_A0_VECTOR

305 __interrupt void TIMER0_A0_ISR(void)

306 {

307     /* =====================================================

308      * Обработка импульса LED1

309      * ===================================================== */

310

311     if (led1_timer > 0)

312     {

313         led1_timer--;

314

315         /*

316          * Когда прошло 100 мс,

317          * выключаем LED1.

318          */

319         if (led1_timer == 0)

320         {

321             P1OUT &= ~LED1;

322         }

323     }

324

325

326     /* =====================================================

327      * Обработка импульса LED3

328      * ===================================================== */

329

330     if (led3_timer > 0)

331     {

332         led3_timer--;

333

334         if (led3_timer == 0)

335         {

336             P8OUT &= ~LED3;

337         }

338     }

339

340

341     /* =====================================================

342      * Антидребезг S1

343      * ===================================================== */

344

345     if (s1_debounce > 0)

346     {

347         s1_debounce--;

348

349         /*

350          * Прошло 20 мс.

351          * Теперь контакт должен стабилизироваться.

352          */

353         if (s1_debounce == 0)

354         {

355             unsigned char new_state;

356

357             /*

358              * Читаем реальное состояние кнопки.

359              */

360             if (P1IN & S1)

361             {

362                 new_state = 1;       // отпущена

363             }

364             else

365             {

366                 new_state = 0;       // нажата

367             }

368

369

370             /*

371              * Реагируем только в случае,

372              * если состояние действительно изменилось.

373              *

374              * Благодаря этому дребезг не создает

375              * ложные импульсы.

376              */

377             if (new_state != s1_state)

378             {

379                 s1_state = new_state;

380

381                 if (new_state == 0)

382                 {

383                     /*

384                      * Было подтверждено нажатие S1.

385                      */

386                     start_LED1_pulse();

387                 }

388                 else

389                 {

390                     /*

391                      * Было подтверждено отпускание S1.

392                      */

393                     start_LED3_pulse();

394                 }

395             }

396

397

398             /*

399              * Настраиваем фронт для следующего события.

400              */

401

402             if (s1_state == 1)

403             {

404                 /*

405                  * Сейчас кнопка отпущена.

406                  *

407                  * Следующее событие - нажатие:

408                  *

409                  * 1 -> 0

410                  */

411                 P1IES |= S1;

412             }

413             else

414             {

415                 /*

416                  * Сейчас кнопка нажата.

417                  *

418                  * Следующее событие - отпускание:

419                  *

420                  * 0 -> 1

421                  */

422                 P1IES &= ~S1;

423             }

424

425

426             /*

427              * При переключении IES мог появиться IFG.

428              * Поэтому очищаем его.

429              */

430             P1IFG &= ~S1;

431

432             /*

433              * Снова разрешаем прерывание S1.

434              */

435             P1IE |= S1;

436         }

437     }

438

439

440     /* =====================================================

441      * Антидребезг S2

442      * ===================================================== */

443

444     if (s2_debounce > 0)

445     {

446         s2_debounce--;

447

448         if (s2_debounce == 0)

449         {

450             unsigned char new_state;

451

452             if (P2IN & S2)

453             {

454                 new_state = 1;       // отпущена

455             }

456             else

457             {

458                 new_state = 0;       // нажата

459             }

460

461

462             /*

463              * Проверяем, действительно ли

464              * состояние изменилось.

465              */

466             if (new_state != s2_state)

467             {

468                 s2_state = new_state;

469

470                 if (new_state == 0)

471                 {

472                     /*

473                      * Нажатие S2.

474                      */

475                     start_LED1_pulse();

476                 }

477                 else

478                 {

479                     /*

480                      * Отпускание S2.

481                      */

482                     start_LED3_pulse();

483                 }

484             }

485

486

487             /*

488              * Настраиваем следующий фронт.

489              */

490

491             if (s2_state == 1)

492             {

493                 /*

494                  * Ждем нажатия.

495                  */

496                 P2IES |= S2;

497             }

498             else

499             {

500                 /*

501                  * Ждем отпускания.

502                  */

503                 P2IES &= ~S2;

504             }

505

506

507             P2IFG &= ~S2;

508

509             P2IE |= S2;

510         }

511     }

512 }